| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — PSC | D.Lgs. 81/2008 |
| --- | --- |

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 — D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Allegato XV

| Opera | Ristrutturazione completa di edificio residenziale di 3 piani fuori terra con sostituzione copertura, rifac |
| --- | --- |
| Natura | Ristrutturazione edilizia |
| Indirizzo cantiere | Via Leopardi, 8, Monza (MB) |
| Committente | Giovanni Romeo / |
| CSP | Luca Marini |
| Importo lavori | € 5000000 |
| Costi sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12345 |

INDICE

1.  Identificazione e descrizione dell'opera

2.  Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

3.  Analisi e valutazione dei rischi

4.  Organizzazione del cantiere

5.  Fasi lavorative e misure di prevenzione

6.  Prescrizioni operative e DPI

7.  Misure di coordinamento tra imprese

8.  Gestione delle emergenze

9.  Stima dei costi della sicurezza

10. Firme

1.  IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a — D.Lgs. 81/2008

Natura dell'opera: Ristrutturazione edilizia

Descrizione: Ristrutturazione completa di edificio residenziale di 3 piani fuori terra con sostituzione copertura, rifac

Indirizzo cantiere: Via Leopardi, 8

Comune: Monza (MB)

Data inizio lavori: 2026-03-09

Data fine lavori: 2026-12-31

Durata (uomini-giorno): 420

N. max lavoratori contemporanei: 12

N. imprese esecutrici previste: 3

Importo lavori: € 5000000

2.  SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b — D.Lgs. 81/2008

2.1  Committente

Nome e Cognome: Giovanni Romeo

Ragione Sociale: —

Codice Fiscale: —

Indirizzo: Viale Trieste, 74

Telefono: 3480365974

Email / PEC: giovromeo@gmail.com

2.2  Responsabile dei Lavori

Nome e Cognome: Coincide con committente

Qualifica: —

Telefono: —

2.3  CSP — Coordinatore per la Progettazione

Nome e Cognome: Luca Marini

Ordine Prof.: Ordine degli Ingegneri

N. Iscrizione: MI 24567

Ultimo aggiornamento: —

PEC: luca.marini@ingpec.eu

2.4  CSE — Coordinatore per l'Esecuzione

Nome e Cognome: Francesca Colombo

Ordine Prof.: Ordine degli Architetti

N. Iscrizione: MI 8901

PEC: f.colombo@archpec.it

2.5  Imprese Esecutrici

| Ragione Sociale | P.IVA | Datore di Lavoro | RSPP | Attività |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impresa A | 123456789 | — | — | Murature |

3.  ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c — D.Lgs. 81/2008

# SEZIONE 3 — ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

## 3.1 RISCHI DERIVANTI DALL'AREA DI CANTIERE

### Tabella 3.1 — Analisi rischi area di cantiere

| Pericolo | Fonte | P | D | R | Livello | Misure di prevenzione | Rif. normativo |

|----------|-------|---|---|---|---------|---------------------|----------------|

| Interferenza con rete gas metano | Sottoservizi esistenti | 3 | 4 | 12 | ALTO | Richiesta planimetrie a gestore gas; scavo manuale a 1m da condotte; presenza tecnico gestore per attraversamenti | Art. 83 D.Lgs. 81/08; DM 37/2008 |

| Elettrocuzione da linee BT | Linee elettriche aeree | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Mantenimento distanza sicurezza >5m; segnalazione con portali; verifica periodica distanze | Art. 83 c.4 D.Lgs. 81/08; CEI 11-4 |

| Cedimenti del terreno | Caratteristiche geotecniche | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Verifica capacità portante; drenaggio acque superficiali; monitoraggio cedimenti | Art. 118 D.Lgs. 81/08 |

| Accesso mezzi pesanti | Viabilità di cantiere | 2 | 2 | 4 | BASSO | Percorsi delimitati; velocità max 10 km/h; segnaletica orizzontale | Art. 108 D.Lgs. 81/08 |

### Descrizione dell'area di cantiere

Il cantiere è ubicato in Via Leopardi, 8 a Monza (MB) su area privata senza interferenze con traffico pubblico. L'area presenta caratteristiche geotecniche favorevoli con terreno coesivo di tipo argilloso che garantisce buona stabilità per le lavorazioni previste.

**Aspetti critici dell'area:** La presenza di rete gas metano nell'area di cantiere costituisce il rischio più significativo (R=12 ALTO), richiedendo particolare attenzione nelle operazioni di scavo e movimentazione mezzi. Le linee elettriche BT in prossimità, pur mantenendo distanza superiore a 5 metri, necessitano di monitoraggio continuo durante l'utilizzo di mezzi di sollevamento.

**Condizioni ambientali favorevoli:** L'assenza di edifici adiacenti elimina rischi di interferenza strutturale e garantisce spazi adeguati per la logistica di cantiere. La collocazione in area privata consente il controllo completo degli accessi e della viabilità interna.

## 3.2 RISCHI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI

### 3.2.1 FASE: ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE CANTIERE

| Rischio | P | D | R | Livello | DPI richiesti | Rif. normativo |

|---------|---|---|---|---------|---------------|----------------|

| Montaggio ponteggi e strutture | 3 | 4 | 12 | ALTO | Imbragatura EN 361, casco EN 397 | Art. 136 D.Lgs. 81/08 |

| Installazione quadro elettrico ASC | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Guanti isolanti EN 60903, scarpe antinfortunistiche | CEI 64-8/7 |

| Movimentazione materiali | 3 | 2 | 6 | MEDIO | Scarpe antinfortunistiche, guanti EN 388 | Art. 167 D.Lgs. 81/08 |

**Prescrizioni per rischi R≥12:**

**Montaggio ponteggi (R=12 ALTO):** Il Coordinatore prescrive l'obbligo di redigere PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/2008. I ponteggi devono essere conformi alla norma UNI EN 12811-1 con parapetto H≥1m e tavola fermapiede H≥15cm. Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato sotto la diretta sorveglianza del preposto. È fatto obbligo di utilizzo di imbragatura di sicurezza EN 361 collegata a punti di ancoraggio certificati EN 795. Il mancato rispetto costituisce violazione dell'art. 136 D.Lgs. 81/2008 punita con arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro.

### 3.2.2 FASE: DEMOLIZIONI INTERNE

| Rischio | P | D | R | Livello | DPI richiesti | Rif. normativo |

|---------|---|---|---|---------|---------------|----------------|

| Crollo elementi strutturali | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Casco EN 397, scarpe antinfortunistiche | Art. 150 D.Lgs. 81/08 |

| Proiezione frammenti | 4 | 2 | 8 | MEDIO | Occhiali EN 166, facciale FFP2 | Art. 75 D.Lgs. 81/08 |

| Polveri inerti | 3 | 2 | 6 | MEDIO | Facciale filtrante FFP2 | Art. 222 D.Lgs. 81/08 |

| Rumore da martello demolitore | 4 | 3 | 12 | ALTO | Cuffie antirumore EN 352 | Art. 193 D.Lgs. 81/08 |

| Vibrazioni mano-braccio | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Guanti antivibrazioni EN ISO 10819 | Art. 202 D.Lgs. 81/08 |

**Prescrizioni per rischi R≥12:**

**Esposizione a rumore (R=12 ALTO):** Per lavorazioni con martello pneumatico/demolitore (Lex,8h stimato 110 dB(A)), il Coordinatore prescrive l'obbligo di utilizzo DPI uditivi con attenuazione ≥25 dB (cuffie EN 352 o inserti EN 352-2). È obbligatoria la rotazione degli addetti ogni 2 ore e la misurazione fonometrica periodica. Il datore di lavoro deve attivare sorveglianza sanitaria specialistica. Il mancato rispetto costituisce violazione dell'art. 193 D.Lgs. 81/2008 punita con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

**Prescrizioni per rischi R=9:**

**Vibrazioni mano-braccio:** L'esposizione giornaliera A(8) per martelli demolitori è stimata in 12-15 m/s², superiore al valore limite (2,5 m/s²). È obbligatorio limitare l'esposizione a massimo 2 ore/giorno per operatore, utilizzare guanti antivibrazioni certificati EN ISO 10819 e attivare sorveglianza sanitaria specifica.

### 3.2.3 FASE: OPERE MURARIE E STRUTTURALI

| Rischio | P | D | R | Livello | DPI richiesti | Rif. normativo |

|---------|---|---|---|---------|---------------|----------------|

| Lavori in quota >2m | 4 | 4 | 16 | ALTO | Imbragatura EN 361 se necessaria | Art. 107 D.Lgs. 81/08 |

| Movimentazione manuale carichi | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Cintura lombare, guanti EN 388 | Art. 167 D.Lgs. 81/08 |

| Contatto con calcestruzzo/leganti | 3 | 2 | 6 | MEDIO | Guanti EN 374, stivali impermeabili | Art. 225 D.Lgs. 81/08 |

| Caduta materiali dall'alto | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Casco EN 397 | Art. 114 D.Lgs. 81/08 |

**Prescrizioni per rischi R≥12:**

**Lavori in quota (R=16 ALTO):** Tutte le lavorazioni oltre 2 metri di altezza devono essere eseguite con protezioni collettive prioritarie: ponteggio metallico fisso conforme UNI EN 12811-1, parapetti H≥1m con tavola fermapiede H≥15cm, reti di sicurezza UNI EN 1263-1 per aperture nel solaio. Solo in caso di impossibilità tecnica documentata è consentito l'uso di DPI anticaduta: imbragatura EN 361 + cordino EN 354 + assorbitore EN 355, collegati a punti di ancoraggio certificati EN 795. È obbligatoria la presenza costante di preposto qualificato. Il mancato rispetto costituisce violazione dell'art. 107 D.Lgs. 81/2008 punita con arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.400 euro.

**Prescrizioni per rischi R=9:**

**Movimentazione manuale carichi:** Per carichi >25kg è obbligatorio l'uso di ausili meccanici (carriole, elevatori, paranchi). Il personale deve ricevere formazione specifica MMC secondo l'art. 169 D.Lgs. 81/08. Implementare rotazione mansioni e pause programmate ogni 2 ore.

**Caduta materiali:** Obbligo di mantice parasassi o reti di protezione per impedire caduta materiali. Delimitazione area sottostante con nastro bianco-rosso e cartellonistica di pericolo. Deposito materiali lontano dai bordi con distanza minima 60cm.

### 3.2.4 FASE: SOSTITUZIONE COPERTURA

| Rischio | P | D | R | Livello | DPI richiesti | Rif. normativo |

|---------|---|---|---|---------|---------------|----------------|

| Caduta attraverso lucernari | 4 | 4 | 16 | ALTO | Imbragatura EN 361 + cordino | Art. 108 D.Lgs. 81/08 |

| Caduta da bordo copertura | 4 | 4 | 16 | ALTO | Sistema anticaduta completo | Art. 115 D.Lgs. 81/08 |

| Condizioni meteorologiche avverse | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Calzature antiscivolo | Art. 111 D.Lgs. 81/08 |

| Movimentazione tegole/materiali | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Guanti EN 388, scarpe antinfortunistiche | Art. 167 D.Lgs. 81/08 |

**Prescrizioni per rischi R≥12:**

**Lavori su copertura (R=16 ALTO):** Il Coordinatore prescrive l'installazione obbligatoria di linee vita fisse conformi UNI EN 795 classe A o C prima dell'inizio dei lavori. Tutti gli operatori devono utilizzare sistema anticaduta completo: imbragatura EN 361 + cordino retrattile EN 360 o cordino con assorbitore EN 354+355. Le aperture esistenti (lucernari, abbaini) devono essere protette con solai provvisori o reti EN 1263-1. È vietato lavorare su coperture con presenza di ghiaccio, neve o con velocità vento >40 km/h. Il mancato rispetto costituisce violazione degli artt. 108 e 115 D.Lgs. 81/2008 punita con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

## 3.3 RISCHI DA INTERFERENZE TRA IMPRESE

### Tabella 3.3 — Analisi interferenze

| Impresa A | Impresa B | Tipo interferenza | Area | Rischio | R | Misura |

|-----------|-----------|-------------------|------|---------|---|---------|

| N/A | N/A | Nessuna interferenza | - | - | - | Una sola impresa esecutrice |

### Analisi delle interferenze

**Situazione interferenziale:** Il cantiere prevede l'intervento di una sola impresa esecutrice (Impresa A - Murature), pertanto non sussistono rischi da interferenze tra imprese diverse. Tuttavia, all'interno della stessa impresa possono verificarsi interferenze tra squadre diverse che operano in fasi sequential o parallele.

**Interferenze interne all'Impresa A:**

- **Temporali:** Sovrapposizione tra demolizioni interne e opere murarie

- **Spaziali:** Utilizzo contemporaneo di ponteggi per diverse lavorazioni

- **Di materiali:** Stoccaggio e movimentazione materiali in spazi comuni

### CRONOPROGRAMMA GENERALE (2026-03-09 → 2026-12-31)

```

MESI:        MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC

Settimane:   2-4 | 5-8 | 9-13| 14-17|18-21|22-26|27-30|31-35|36-39|40-44

Allestimento cantiere    ████

Demolizioni interne           ████████

Strutture murarie                     ██████████

Sostituzione copertura                        ████████████

Finiture e completamenti                               ████████

Smobilizzo cantiere                                         ██

```

### CRONOPROGRAMMA PER IMPRESA

**IMPRESA A - MURATURE**

| Attività | Periodo | Area | Squadre | Note interferenze |

|----------|---------|------|---------|-------------------|

| Allestimento cantiere | Sett. 2-3/2026 | Perimetro esterno | Squadra montatori | Nessuna interferenza |

| Demolizioni interne | Sett. 4-7/2026 | Piano terra | Squadra demolitori | Segregazione verticale |

| Opere murarie P.T. | Sett. 8-11/2026 | Piano terra | Squadra muratori | Dopo completamento demolizioni |

| Opere murarie P.1° | Sett. 12-15/2026 | Primo piano | Squadra muratori | Utilizzo ponteggio comune |

| Opere murarie P.2° | Sett. 16-19/2026 | Secondo piano | Squadra muratori | Utilizzo ponteggio comune |

| Sostituzione copertura | Sett. 20-27/2026 | Copertura | Squadra coperture specializzata | Divieto accesso altri |

| Finiture | Sett. 28-35/2026 | Tutti i piani | Squadre finiture | Progressione dal basso |

| Smobilizzo | Sett. 36-37/2026 | Tutto il cantiere | Squadra smontaggio | Nessuna interferenza |

**Misure di coordinamento interno:**

- Riunioni settimanali del capocantiere per coordinamento squadre

- Divieto di sovrapposizione verticale (piano superiore/inferiore)

- Segregazione temporale per lavorazioni rumorose (fascia 8:00-12:00)

- Utilizzo esclusivo ponteggio per squadra coperture durante fase critica

## 3.4 MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO

### 3.4.1 PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE IMPRESE

**Accesso al cantiere:**

- Obbligo di registrazione su libro presenze visitatori art. 92 D.Lgs. 81/08

- Consegna DPI base a tutti i lavoratori: casco EN 397, scarpe antinfortunistiche EN ISO 20345 S3, gilet alta visibilità EN ISO 20471

- Verifica idoneità sanitaria e formazione generale (art. 37 D.Lgs. 81/08)

**Segnaletica di sicurezza:**

- Installazione cartellonistica conforme Allegato XXV D.Lgs. 81/08

- Segnalazione obbligatoria: "Cantiere - Vietato l'accesso ai non addetti", "Obbligo casco", "Pericolo caduta materiali"

- Delimitazione aree pericolose con nastro bianco-rosso

**Rifiuti e ambiente:**

- Raccolta differenziata secondo D.Lgs. 152/2006

- Formulari per trasporto rifiuti speciali (inerti da demolizione)

- Divieto di combustione materiali in cantiere

**Controllo qualità e sicurezza:**

- Verifiche settimanali stato conservazione DPI

- Controllo mensile efficienza estintori e cassetta pronto soccorso

- Registro controlli firmato dal preposto

### 3.4.2 PROCEDURE DI EMERGENZA

**Primo soccorso (D.M. 388/2003):**

- Cassetta pronto soccorso tipo A (>3 lavoratori) contenente: guanti monouso, disinfettante, bende, cerotti, forbici, lacci emostatici, ghiaccio istantaneo

- Addetto al primo soccorso formato 16 ore (cantiere >15 lavoratori) o 12 ore

- Numeri emergenza esposti: 118 Emergenza sanitaria, 115 Vigili del Fuoco, 112 Carabinieri

- Procedura: chiamata 118 → comunicazione indirizzo esatto → assistenza infortunato → non spostare se trauma grave

**Antincendio (D.M. 10/03/1998):**

- Estintore a polvere 6kg ogni 200m² di cantiere

- Addetto antincendio formato (corso 4 ore rischio basso)

- Verifica accessi mezzi soccorso (larghezza min 3,5m)

- Procedura: chiamata 115 → evacuazione area → intervento con estintore solo se fiamme <2m altezza

**Evacuazione:**

- Percorsi di esodo chiaramente segnalati verso cancello principale

- Punto di raccolta in area sicura a 50m dal cantiere

- Controllo presenze su registro

- Comunicazione emergenze a Coordinatore Sicurezza Esecuzione

### 3.4.3 PRESIDI SANITARI E ANTINCENDIO RICHIESTI

**Presidi sanitari obbligatori:**

- N. 1 cassetta pronto soccorso tipo A (contenuto D.M. 388/2003 All. 1)

- N. 1 doccia lavaocchi per emergenze chimiche (zona deposito leganti)

- Telefono mobile sempre disponibile per emergenze

- N. 1 addetto primo soccorso ogni 15 lavoratori presenti

**Presidi antincendio obbligatori:**

- N. 2 estintori a polvere 6kg tipo 34A 144BC (uno per baracca, uno per deposito)

- N. 1 estintore CO₂ 5kg per quadro elettrico

- Controllo semestrale efficienza estintori da ditta specializzata

- N. 1 addetto antincendio formato (min. corso 4 ore)

**Collocazione presidi:**

- Cassetta PS: baracca ufficio, posizione segnalata con pittogramma verde

- Estintori: supporti a muro h=150cm, segnalazione cartello rosso 20x30cm

- Verifica mensile presidi da parte del preposto con annotazione su registro

**Riferimenti normativi:**

- D.M. 388/2003 (primo soccorso)

- D.M. 10/03/1998 (antincendio)

- Art. 45 D.Lgs. 81/08 (primo soccorso)

- Art. 46 D.Lgs. 81/08 (prevenzione incendi)

---

*Il presente documento costituisce parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/2008 e dell'Allegato XV. Tutte le prescrizioni hanno carattere vincolante e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo I, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 81/2008.*

4.  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.2.1 — D.Lgs. 81/2008

4.1  Viabilità e accessi

[Descrivere: 4.1  Viabilità e accessi]

4.2  Zone di carico e scarico

[Descrivere: 4.2  Zone di carico e scarico]

4.3  Zone di stoccaggio materiali

[Descrivere: 4.3  Zone di stoccaggio materiali]

4.4  Recinzione e segnaletica

[Descrivere: 4.4  Recinzione e segnaletica]

4.5  Impianti di cantiere

[Descrivere: 4.5  Impianti di cantiere]

4.6  Servizi igienico-assistenziali

[Descrivere: 4.6  Servizi igienico-assistenziali]

4.7  Primo soccorso e antincendio

[Descrivere: 4.7  Primo soccorso e antincendio]

5.  FASI LAVORATIVE E MISURE DI PREVENZIONE

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.2.2 — D.Lgs. 81/2008

Fase 1: Allestimento cantiere

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Investimento, caduta materiali |
| Misure di prevenzione | Recinzione, segnaletica, DPI base |
| DPI richiesti | Casco, guanti, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 2: Scavi e fondazioni

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Seppellimento, franamento pareti, investimento mezzi |
| Misure di prevenzione | Sbadacchiatura scavi >1.5m, distanze di sicurezza, segnalazione bordi |
| DPI richiesti | Casco, scarpe S3, gilet av |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 3: Strutture in elevazione

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta dall'alto, caduta materiali |
| Misure di prevenzione | Ponteggi omologati, reti, parapetti, ordini di getto |
| DPI richiesti | Casco, imbragatura, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 4: Murature e tamponamenti

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta dall'alto, movimentazione manuale carichi |
| Misure di prevenzione | Trabattelli, limiti peso, ausili meccanici |
| DPI richiesti | Casco, guanti, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 5: Impianti

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Elettrocuzione, caduta dall'alto |
| Misure di prevenzione | Quadri CEI, distanze linee, lavori fuori tensione |
| DPI richiesti | Guanti diel., scarpe isol. |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 6: Finiture

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta dall'alto, agenti chimici (vernici, colle) |
| Misure di prevenzione | Trabattelli, ventilazione, SDS prodotti |
| DPI richiesti | Casco, maschere FFP, guanti |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 7: Smobilizzo cantiere

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta materiali, investimento |
| Misure di prevenzione | Rimozione progressiva, viabilità controllata |
| DPI richiesti | Casco, guanti, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

6.  PRESCRIZIONI OPERATIVE E DPI

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d — Allegato VIII — D.Lgs. 81/2008

| Parte corpo protetta | DPI | Norma | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| Testa | Casco di protezione | EN 397 | Sempre in cantiere |
| Piedi | Scarpe antinf. cat. S3 | EN ISO 20345 | Sempre in cantiere |
| Mani | Guanti di protezione | EN 420 | Durante lavorazioni |
| Occhi | Occhiali / Visiera | EN 166 | Taglio, molatura, saldatura |
| Udito | Cuffie / Tappi auricolari | EN 352 | Se Lex,8h > 80 dB(A) |
| Vie resp. | Maschera FFP2 / FFP3 | EN 149 | Polveri, vernici, agenti chimici |
| Corpo | Gilet alta visibilità cl.2 | EN ISO 20471 | Lavori stradali |
| Anticaduta | Imbragatura + linea vita | EN 361 / EN 354 | Lavori in quota > 2m |

7.  MISURE DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.3 — D.Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici sono tenute a coordinarsi tra loro per:
• Utilizzo comune di apprestamenti (ponteggi, trabattelli, protezioni collettive)
• Accesso e viabilità interna al cantiere
• Gestione aree di deposito e stoccaggio
• Modalità e orari di lavoro per evitare interferenze pericolose
• Comunicazione immediata al CSE di qualsiasi variazione delle lavorazioni.

Il CSE convoca riunioni di coordinamento con cadenza almeno mensile o al verificarsi di variazioni significative (art. 92 D.Lgs. 81/2008).

8.  GESTIONE DELLE EMERGENZE

Rif. norm.: D.M. 388/2003 — D.M. 10/03/1998 — D.Lgs. 81/2008

| Voce | Riferimento / Nominativo |
| --- | --- |
| Numero Unico Emergenze | 112 |
| SUEM / Pronto Soccorso | 118 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| INAIL (infortuni) | 803.164 |
| ASL competente | ASST Brianza — sede di Monza |
| Ospedale/PS più vicino | — |
| Addetti primo soccorso | Da nominare |
| Addetti antincendio | Da nominare |

In caso di infortunio: prestare primo soccorso, chiamare il 118, mettere in sicurezza l'area, avvisare immediatamente il CSE e il Datore di Lavoro, compilare la denuncia di infortunio INAIL entro 24h per eventi > 3 giorni. Presidi: cassetta PS (D.M. 388/2003), estintori polvere ABC 6kg ogni 200mq.

9.  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Rif. norm.: Allegato XV, punto 4 — D.Lgs. 81/2008

I costi della sicurezza sono ESCLUSI dal ribasso d'asta — art. 100 co. 1, D.Lgs. 81/2008

| Voce di costo | Importo |
| --- | --- |
| Apprestamenti (ponteggi, trabattelli, etc.) | € 1 |
| Misure preventive, protettive e DPI aggiuntivi | € 2 |
| Impianto di terra e protezione scariche atmosferiche | € 3 |
| Mezzi e servizi di protezione collettiva | € 4 |
| Procedure specifiche per imprese speciali | € 5 |
| Presidi di primo soccorso e antincendio | € 6 |
| Cartellonistica di sicurezza | € 7 |
| TOTALE COSTI SICUREZZA | € 12345 |

10.  FIRME

Il sottoscritto CSP dichiara che il presente PSC è stato redatto in conformità all'art. 100 e all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con il coinvolgimento del Responsabile dei Lavori e previa presa visione dell'area di cantiere.

| Qualifica | Nome e Cognome | Firma |
| --- | --- | --- |
| Il Committente / Responsabile dei Lavori | Giovanni Romeo | _____________________________ |
| Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) | Luca Marini | _____________________________ |
| Luogo e data | Monza, _____ / _____ / _______ | — |

⚠  AVVISO: Documento generato automaticamente come supporto al professionista. Deve essere verificato, completato e firmato dal professionista responsabile prima dell'utilizzo.